附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人科研平台Ⅱ | 定制 | 套 | 2 | 详见表后内容 |

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

分包1：机器人科研平台Ⅱ

★一、工业机器人创意组合应用平台（2套）：

（一）、概述

包括工业机器人本体、工业机器人控制器和工业机器人示教器。以上三部分需同厂家原厂配套，且为国际知名品牌。机器人本体和其他单元配合负责完成轨迹模拟、弧焊、搬运、装配等模块进行各种实训的集成平台。它主要提供一个开放式的平台，更多的让老师、学生参与进来，充分发挥每个工作站的最大功能来进行示教教学。学生可以根据任务不同，选择不同的工作站，也可以选择固定的工作站来制定不同的任务。该设备配备有电气转换模块，方便电气元件和气动元件的对接。投标人所投工业机器人创意组合应用平台兼容性极好，能与一期项目平台实现无缝对接。投标提供加盖机器人原厂商公章的机器人本体技术彩页复印件，提供所投机器人本体原厂商针对本项目的授权书。投标人提供机器人本体原厂商针对本项目的售后服务承诺函。

（二）、产品参数

  - 输入电源：AC220V±10%，50Hz

  - 整机功率：≤3Kw

  - 气源要求：0.4-0.6MPa（压力），55L/MIN（流量）

  - 产品尺寸：L1190×W1020×H1600

  - 安全保护措施：具有过载、短路、漏电保护等功能

  - 产品重量：≤200Kg

（三）、设备组成

该系统主要由1）台架组件、2）机器人本体工作站、3）工装组件、4）轨迹模拟单元、5）弧焊单元、6）搬运单元、7）装配单元、8）电气转接单元、9）电控系统、10）机器人自动实时轨迹编程软件等组成。

1.台架组件

台架组件主要由架体、台面板、万向轮、触摸屏、控制按钮、电气安装板等组成，整体尺寸为约1190*1020*822mm。架体为钢板折弯焊接而成，具有较高的强度和稳定性；台架三侧开门，台架内可放置机器人控制器、实训单元、工具等。触摸屏具有旋转结构，操作时只需抓住把手将触摸屏旋转一定的角度，即可方便操作；万向脚轮带有地脚。台面布满锁紧孔，实训单元通过锁紧销与台面上的孔对接、锁紧。投标提供3D截图。

★2.机器人本体工作站

机器人本体工作站由机器人、快换夹具等组成。机器人末端安装快换夹具，实现机器人末端与工装的电路、气路快速对接，无需人工干预。投标提供所投机器人本体技术彩页复印件。

机器人本体：

- 规格

  - 工作范围：580mm

  - 有效荷重：3Kg

  - 手臂荷重：0.3Kg

- 特性

  - 集成信号源：手腕设10路信号

  - 集成气源：手腕设4路空气 (5 bar)

  - ★重复定位精度：0.01 mm

  - 机器人安装：任意角度

  - 防护等级：IP30

  - 控制器：单柜或面板嵌入式

- 工作范围

  - 轴1旋转：+165°～-165°

  - 轴2手臂：+110°～-110°

  - 轴3手臂：+70°～-90°

  - 轴4手腕：+160°～-160°

  - 轴5弯曲：+120°～-120°

  - 轴6翻转：+400°～-400°

- 最大速度

  - 轴1旋转：250°/s

  - 轴2手臂：250°/s

  - 轴3手臂：250°/s

  - 轴4手腕：320°/s

  - 轴5弯曲：320°/s

  - 轴6翻转：420°/s

- 性能

  - 1 kg拾料节拍

  - 25×300×25mm：0.58 s

  - TCP最大速度：6.2 m/s

  - TCP最大加速度：28 m/s2

  - 加速时间：0-1 m/s 0.07 s

- 电气连接

  - 电源电压：200-600 V，50/60 Hz

  - 额定功率：3.0kVA（变压器额定功率），0.25 kW（功耗）

- 物理特性

  - 机器人底座尺寸：180×180 mm

  - 机器人高度：700mm

  - 重量：25kg

- 环境

  - 运行中环境温度：+5°C（41°F）至 +45°C（122°F）

  - 运输与储存时温度：-25°C（-13°F）至 +55°C（131°F）

  - 短期最高温度：+70°C（158°F）

  - 相对湿度最高：95％

  - 噪音水平最高：70dB(A)

  - 安全性：安全停、紧急停，2通道安全回路监测，3位启动装置

  - 辐射：EMC/EMI屏蔽

★机器人控制器：

- 规格

  - 控制器硬件：

    - 多处理器系统

    - PCI总线

    - 大容量闪存盘

    - 防掉电备用电源

    - U盘接口

  - 控制软件：

    - 成熟的实时操作系统

    - 高级RAPID程序语言

    - PC-DOS文件格式预装软件（以DVD为载体）

    - 扩展功能组，另见RobotWare数据单

- 电气连接

  - 电源：单相220/230 V，50-60 Hz

- 物理特性

  - 尺寸（宽×高×深）：258×450×565

  - 重量：27.5 kg

- 环境

  - 环境温度：+0°C（32°F）～ +45°C（122°F）

  - 相对湿度：最高95％

  - 防护等级：IP20

  - 达标：

    - 机械指令98/37/EC条例

    - 附录II B

    - EN 60204-1:2006

    - ISO 10218-1:2006

    - ANSI/RIA R 15.06 -1999

- 用户接口

  - 控制面板：机柜上

  - FlexPendant（示教器）

  - 重1 kg

  - 彩色触摸屏

  - ★3D舒适操纵杆

  - 紧急停

  - 支持惯用左/右手切换

  - 支持U盘

- 维护：

  - 诊断软件

  - 恢复程序

  - 带时间标记登录

  - 支持远程服务

- 安全性

  - 安全停、紧急停

  - 2通道安全回路监测

  - 3位启动装置

- 机械接口

  - 输入/输出：：标准16/16（最多8192）

  - 数字：24V DC或继电器信号

  - 模拟：1×0-10V

  - 串行通道：1×RS232（RS422带适配器）

  - 网络：以太网（10/100MB/s）

  - 两条通道：服务和LAN

  - 现场总线（主）：

    - DeviceNetTM

3.工装组件

工装组件由工装底板和各子工装组成，工装底座由铝型材和加工件等搭建而成，底部装有方便调节位置的安装底板。外形尺寸约：400x150x200。工装底板采用铝件阳极氧化喷砂，底板上有锁紧孔，方便与台面上的安装孔对接。子工装包括画笔工装、焊枪工装、搬运工装、装配工装等。

画笔工装：由画笔、快换夹具等组成，与机器人末端快换夹具实现自动对接，无需人工干预。投标提供3D截图。

焊枪工装：由真实焊枪、快换夹具等组成，与机器人末端快换夹具实现自动对接，无需人工干预。投标提供3D截图。

搬运工装：由气动手指、节流阀、气管、快换夹具等组成，实现机器人末端与工装的气路、电路对接。通气之后，气动手指与夹爪配合能够实现抓取工件的功能，气动手指有开、闭两个位置通过电磁阀控制，开、闭两个动作的速度可以通过节流阀控制。气动手指带有磁感应传感器，能够实现气爪位置的检测。投标提供3D截图。

装配工装：该工装由气动手指、夹爪、转接板、快换夹具等组成。通气之后，气动手指与夹爪配合能够实现抓取工件的功能，气动手指有开、闭两个位置通过电磁阀控制，开、闭两个动作的速度可以通过节流阀控制。气动手指带有磁感应传感器，能够实现气爪位置的检测。该工装上同样安装有快换夹具，实现机器人末端与工装的气路、电路对接。

投标提供3D截图。

4.轨迹模拟单元

轨迹模拟单元由两端支撑立柱、底板、高精度轴承、转动机构、画图板等组成。画图板具有两面，一面用来画图，一面是拱形板，用来描轨迹，拱形板上有各种轨迹图形和坐标系，可以用画笔工装实现建立坐标系、轨迹模拟的功能。画图板通过翻转来实现画图和描轨迹的功能。投标提供3D截图。

5.弧焊单元

弧焊单元由底板、工件、上安装板等组成。底板上有锁紧孔，方便与台面上的安装孔对接。焊接工件直接固定在上安装板上，作为焊接工件，由焊枪工装模拟弧焊轨迹。让学生真实感受机器人弧焊的过程。投标提供3D截图。

6.搬运单元

搬运单元由底板、上安装板、汉诺塔穿销工件等组成。底板上有锁紧孔，方便与台面上的安装孔对接。该单元模拟汉诺塔游戏，由搬运工装抓取工件实现游戏中的搬运作用。此单元带有一定的趣味性，并能够训练学生的编程能力。投标提供3D截图。

7.装配单元

装配单元由底板、支撑立柱、上安装板、电路板、芯片等组成。底板是铝合金喷砂氧化制成，支撑立柱为硬光轴（45钢镀铬），底板上有4个∅16安装孔，方便与台面上的安装孔对接。实训时，气爪工装将芯片抓取安装到电路板上，安装好后测试电路是否接通，验证产品是否合格。投标提供3D截图。

8.电气转接单元

本单元由气动阀岛、气管接头、消声器、电气控制面板、接插件、底板等组成。底板上有锁紧孔，方便与台面上的安装孔对接。气动阀岛包括双电控二位五通电磁阀1个，单电控二位五通电磁阀4个。双电控电磁阀控制机器人末端夹具的对接，单电控电磁阀控制子工装和单元模块。当需要用到单元实训时，先将模块单元固定到合适的位置，再将模块的电路通过接插件对接到相应的接插件孔位，气路同理对接。该单元真正实现实训单元模块化的功能。投标提供3D截图。

9、电控系统

电控系统包含PLC、触摸屏、小型断路器、继电器、接线端子、导轨及走线槽等。

PLC具有集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通信和 PLC 间的通信。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通信。该接口带一个具有自动交叉网线（auto-cross-over）功能的RJ45 连接器，提供 10/100 Mbit/s 的数据传输速率，支持以下协议：TCP/IP native、ISO-on-TCP 和 S7 通信。14 点输入/10 点输出，2路模拟量输入，扩展8入8出。

触摸屏是一套以先进的Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件（运行版），具备强大的图像显示和数据处理功能。

- 弧焊软件包

（1）、采用图形用户界面的人性化示教器，为操作员提供一站式的编程、工作站状态的监视、关键质量和生产数据显示灯各项功能。示教器仅设少量按钮，界面直观操作员只需经过简单的培训，即可胜任焊接作业管理。示教器还深度集成了焊机配置与操控软件，操作员可全面控制电压、电流、速度、气流等参数。

（2）、功能强大、快速精准的编程操作工具

ArcWelding PowerPac是专门用于生成弧焊程序的一款编程软件插件，内置一套方便用户编辑的现成焊接模板，提供高效的离线配置、编程和模拟功能。

VirtualArc是一款凝聚多年专业经验之精华的软件程序，具备离线预测。调整焊接参数的功能，其提供的初始模拟焊接数据值需极少量调整便可投入使用，在缩短调试时间的同时，可提升焊接效率，优化焊接品质。

RobotWare Arc是一款控制器软件选项，优化机器人的弧焊应用。机器人位置控制及工艺控制均由单一指令处理，编程简单易行。另外，该选项还提供工艺设备监测、故障恢复功能，进一步简化了系统监控与操作。

Production Manager是一款以示教器为运行平台、用于管理设置与服务例程的图形用户界面软件。通过预设模块，可以方便的进行安全设备、工位切换、工件选择等方面的管理，还可现实生产信息等。所有管理任务均由软件内置的基本功能处理，可显著加快新产品上限的进度。

（3）、机器人导轨-拓宽机器人的工作范围

机器人导轨系统可使机器人效能得到充分可靠的发挥，从而实现客户自动化投资价值的最大化。该系统大幅拓宽了机器人的工作范围，使一台机器人同时服务于多套设备，将机器人用量减至最少。

（4）、工艺工具-提升弧焊效率的利器

BullsEye具有焊丝头全自动校准功能，确保机器人工位的利用率、焊接质量与生产效率全面达到最优化。预设程序可在系统设置和生产执行期间完成全自动工具中心点校准，停机时间几乎为零。

焊缝寻位SmarTac是探寻焊接位置的利器，更可提高焊接品质。Weldguide111则是基于电弧传感器的机器人焊缝跟踪系统，以机器人独有的双传感器模式（焊接电流和电弧电压）运行，通过增强系统“感知”能力，进一步改善焊接效果。

★二、显示工作站（100套）：

分辨率：1920*1080（全高清），尺寸：21.5英寸，接口：VGA，面板：TN，色彩支持：1670万色，响应时间：5ms，对比度：600:1。

★三、机器人自动实时轨迹编程软件（50套）：

1.通过采用标准的TCP/IP协议，实现机器人与PC之间的通信，利用SOCKET通信方式与第三方设备进行快速通信，通过该软件采集人在电脑上写字的轨迹，将轨迹按照指定的格式发送给机器人，实现你写什么机器人跟着写什么的功能。

2.该软件具有X和Y镜像功能，可使机器人根据用户要求写出不同方向的文字。

3.该软件具有数据缩放功能，机器人可自动缩放轨迹数据。

4.可实现用户在软件界面任意编辑轨迹或写字，数据实时传输，机器人同步执行，无需人工干预，机器人在线自动编程。

5.开放二次开发接口，提供部分底层程序原代码，以便用户在此基础上拓展，开发其他应用，不断提升院校教学水平和质量。

6.投标现场演示软件。

★四、工业机器人仿真软件（25套）：

（一）、基本要求：

- 被授权的与工业机器人配套的仿真软件

- 可以导入被控对象三维矢量图，可以编程

- 可以调用所投品牌的所有机器人库

- 投标需现场演示此软件

（二）、简介：

- 借助虚拟机器人技术进行离线编程，如同将真实的机器人搬到了您的PC机中。

- 离线编程是扩大机器人系统投资回报的最佳途径。借助模拟与离线编程软件，可在办公室内完成机器人编程，无需中断生产。机器人程序可提前准备就绪，提高整体生产效率。

- 借助提供的各种工具，可在不影响生产的前提下执行培训、编程和优化等任务，提升机器人系统的盈利能力，并让您获得多种利益：

  - 风险降低

  - 投产更迅速

  - 换线更快捷

  - 生产效率提高

- 软件与机器人在实际生产中运行的软件完全一致。因此，通过软件可执行十分逼真的模拟，所用均为车间中实际使用的真实机器人程序和配置文件。

- CAD导入

可方便地导入各种主流CAD格式的数据，包括IGES、STEP、VRML、VDAFS、ACIS及CATIA等。机器人程序员可依据这些精确的数据编制精度更高的机器人程序，从而提高产品质量。

- AutoPath™

中最能节省时间的功能之一。该功能通过使用待加工零件的CAD模型，仅在数分钟之内便可自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人位置（路径），而这项任务以往通常需要数小时甚至数天。

- 程序编辑器

程序编辑器（ProgramMaker）可生成机器人程序，使用户能够在Windows环境中离线开发或维护机器人程序，可显著缩短编程时间、改进程序结构。

- 路径优化

如果程序包含接近奇异点的机器人动作，可自动检测出来并发出报警，从而防止机器人在实际运行中发生这种现象。仿真监视器是一种用于机器人运动优化的可视工具，红色线条显示可改进之处，以使机器人按照最有效方式运行。可以对TCP速度、加速度、奇异点或轴线等进行优化，缩短周期时间。

- Autoreach™

Autoreach可自动进行可到达性分析，使用十分方便，用户可通过该功能任意移动机器人或工件，直到所有位置均可到达，在数分钟之内便可完成工作单元平面布置验证和优化。

- 虚拟示教台

实际示教台的图形显示，其核心技术是VirtualRobot。从本质上讲，所有可以在实际示教台上进行的工作都可以在虚拟示教台（QuickTeach™）上完成，因而是一种非常出色的教学和培训工具。

- 事件表

一种用于验证程序的结构与逻辑的理想工具。程序执行期间，可通过该工具直接观察工作单元的I/O状态。可将I/O连接到仿真事件，实现工位内机器人及所有设备的仿真。该功能是一种十分理想的调试工具。

- 碰撞检测

碰撞检测功能可避免设备碰撞造成的严重损失。选定检测对象后，可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生碰撞。

- Visual Basic for Applications (VBA)

可采用VBA改进和扩充功能，根据用户具体需要开发功能强大的外接插件、宏，或定制用户界面。

- PowerPacs

协同合作伙伴采用VBA进行了一系列基于的应用开发，使能够更好地适用于弧焊、弯板机管理、点焊、CalibWare（绝对精度）、叶片研磨以及BendWizard（弯板机管理）等应用。

- 直接上传和下载

整个机器人程序无需任何转换便可直接下载到实际机器人系统，该功能得益于独有的VirtualRobot技术。

★五、实验室改造

- 实验室环境舒适改造；

- 209实验室电气线路拆除整理及网络连接重新布线；

- 实验室内墙重新粉刷白；

- 机器人实验室文化氛围建设；

- 机器人校企合作实验室挂牌。

★六、资质要求：

- 投标现场投标人对所投产品的三维模型演示材料。

- 投标人投标现场提供机器人正逆解算法的验证功能，机器人控制参数（DH模型）可调视频演示证明资料。

- 投标人投标现场提供机器人自动实时轨迹编程软件功能演示。

- 投标人提供所投机器人本体原厂商针对本项目的授权书。

- 投标人提供机器人自动实时轨迹编程软件著作权证书。

- 投标人提供市级质量技术监督检验检测中心出具的《工业机器人系统》检测报告。

- 投标人提供多功能机器人实训装置产品专利证书。

- 投标人提供机器人本体原厂商针对本项目的售后服务承诺函。

★七、工期和质保

要求工期：签订合同后1周内中标供应商将机器人本体送到甲方指定地点（南京）验收，30日内完成项目整体验收，否则取消中标资格。

质保期：签订合同后项目整体验收完成三年。