附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W波段功放模块 | WFB9194H | 个 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、电性能指标

★1）频率：93-95GHz；

★2）饱和功率：≥6W；

3）输入功率：16dBm±2dB；

★4）增益：≥25dB；

★5）工作体制：连续波和脉冲（高电平发射）；

6）发射信号脉冲包络参数前沿/后沿/延时：<100ns；

7）脉冲工作时调制深度：>60dB；

8）功率遥测电压：饱和功率输出条件4V，（波形与微波信号包络相同）；

9）电源：15V。

2、结构及接口要求

1）输入/输出接口：WR-10（UG-387/U-M）；

2）电源接插件：J30J-9ZK；

3）体积：≤120×120×15mm3；

4）通过外部散热器，可长时间连续工作，设计保证。

3、环境适应性要求

工作温度：-40℃~+55℃；

贮存温度：-45℃~+75℃。

4、其他要求

★需采用国产GaN功率器件。