附件：

计算机实验室项目具体要求

（一）技术参数

| 一、电脑设备系统清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 共4间计算机教室，工作站每间教室按81台计算（含教师机），服务器每间按1台计算 |  |  |  |  |
| 1 | 台式工作站 | ★Intel B250芯片组及以上 ★CPU Intel Core i5-7500及以上内存 RAM 8GB DDR4 2666，最大支持64G 显卡 2G独显 ★硬盘 2TB 7200 RPM SATA ★电源 原厂310W电源或以上 显示器21.5"及以上宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,不低于200nits,不低于600:1,5兆:1(动态对比度), 5ms,1600x900, TUV低蓝光认证显示器（与主机同品牌） ★支持操作系统 Win 7、Win10 接口及安全 USB 接口不低于6个（至少2个前置），1个M.2 PCI-E；1个PCI-E x16 ；1个PCI-E x4 ；1个PCI；1个DisplayPort™；1个VGA；标准立式机箱， USB键鼠、集成声卡、网卡。 ★教学配套功能：支持对终端电脑和云终端操作系统（win7\ win10）的立即还原； 可对不少于900台电脑同时进行数据差异拷贝； 支持多系统引导10个以上操作系统，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统；（此项为常规功能） 支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的账号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离； 支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理。 ★在Bios受到到病毒攻击时，可在30分钟内解决并恢复机器正常使用 投标时需提供可行性解决方案，以确保所有部门工作正常有序进行。要求投标时提供产品彩页或官网配置截图等加盖原厂公章原件；如有其他相关证明文件或解决方案要求，需同时盖章并提供原件。 中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 以上功能需为同一品牌产品（联想、DELL、HP等教育型机型均能满足） 要求主机原厂6年上门质保。 | 套 | 324 |
| 2 | 服务器 | CTO Server，GEN10 4110 XEON-S, 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit*4，1.92T SATA RI SFF SC DS SSD*2，96W Smart Storage Battery 145mm Cbl*1，Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr*1，500W FS Plat HtPlg LH PwrSply Kit*2 | 套 | 4 |
| 3 | 虚拟桌面 | PNS QuickDesktop虚拟桌面快速交付系统V6.0 | 套 | 330 |
| 4 | 多媒体教学系统 | ECR多媒体电子教室系统软件V6.0 | 套 | 4 |
| 5 | 机房管理系统 | PNS DesktopCenter桌面数据集中管控系统软件V3.0 | 套 | 330 |

| 二、家具设备系统清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 多媒体教室：1层计算机教室3、1层计算机教室4、2层计算机教室7、2层计算机教室8，共4间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 |  |  |  | 1400mm*600mm*750mm（W*D*H）桌板：基材欧洲E0级面材欧亚标准板；面材德国夏特贴纸 （不含活动柜） |  |  |  | 套 |  |  | 42*4 |  |  |  |
| 2 | 凳子 |  |  |  | 常规，铁架、板材340mm+240+450mm |  |  |  | 套 |  |  | 83*4 |  |  |  |
| 三、网络设备清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 |  |  | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 2 | 千兆多模光模块 |  |  | SFP-GE-SX-MM850 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 3 | 网络机柜 |  |  | 600*600*2000mm前玻璃，后钢板 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 4 | 电源PDU |  |  | 8位16A输入，10A输出 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |
| 四、多媒体扩音系统清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 计算机教室3、4、7、8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 投影显示 系统 |  |  | 建议品牌：爱普生；NEC；松下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高清投影机 |  |  | 投影技术：3 LCD 标准亮度：≥5200流明（根据ISO21118标准） LCD尺寸：0.63英寸 标准分辨率：1024×768 灯泡：≤330W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 对比度：≥18000：1 投射比：1.3 ~2.2 光学变焦：1.7 光学镜头位移：垂直 0~50%，水平 ±15% 端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2； RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1；无线网卡接口×1。 内置扬声器：≥20W 功耗（标准）： ≤388W，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤4.7KG 具有多种节能模式选择。 具有U盘直读功能。 快速开机、快速关机、直接关机功能。 接通电源可自动投射画面的自动开机功能。 |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 电动投影幕150寸 |  |  | 1、名称：150 英寸16:9电动投影幕 2、规格：增益1.0，正投，电动升降；距地不大于1.2m；包含500mm黑幕，满足现场安装需求。 3、安装方式：吊装 |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 投影机电动吊架 |  |  | 1、名称：投影机升降架-竹节式 2、规格：选择13 英尺下降距离，承包商应根据现场实际安装情况可适当调整，应保证投影机镜头和投影幕上沿齐平 |  |  |  | 支 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.2 |  | 扩声系统 |  |  | 建议品牌：ITC；JBL；LISTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业音箱150W |  |  | 1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率：150W； 4、峰值功率：600W； 5、灵敏度：95dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：8"低音×1 |  |  |  | 只 |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 |  | 专业音箱功放2*200W |  |  | 1、具有国家强制性CQC产品认证证书（证书在官网可查）、国内ROHS认证证书、国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 |  | 多媒体地插 |  |  | 含HDMI，VGA接口 |  |  |  | 只 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  | 音箱壁挂支架 |  |  | 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 2、箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  |  |  | 只 |  |  | 16 |  |  |  |
| 1.3 |  | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卡侬头（母）---卡侬头（公） |  |  | FDT-G1.8Y |  |  |  | 条 |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 音箱线 |  |  | 2-金银线(200*0.1) |  |  |  | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 |  | 高清线 |  |  | 高清 |  |  |  | 根 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  | 电源线(强电) |  |  | RVV3*1.5MM |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |
| 5 |  | 管材 |  |  | PVC25 |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |
| 6 |  | 其它附材 |  |  | 五金配件等 |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |
| 五、装修工程清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 规格/型号 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 多媒体教室：1层计算机教室1、2层计算机教室5，共2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 地面防水、防尘漆 |  |  |  | 基层清理，环氧树脂油漆刷两遍 |  | m² |  |  | 234 |  |  |  |
| 2 |  |  | 全钢防静电地板 |  |  |  | 600*600*35mm |  | m² |  |  | 234 |  |  |  |
| 3 |  |  | 不锈钢踢脚线 |  |  |  | Su304，10CM 高 |  | 米 |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |
| 多媒体教室：1层计算机教室2、2层计算机教室6，共2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 地面防水、防尘漆 |  |  |  | 基层清理，环氧树脂油漆刷两遍 |  | m² |  |  | 223 |  |  |  |
| 2 |  |  | 全钢防静电地板 |  |  |  | 600*600*35mm |  | m² |  |  | 223 |  |  |  |
| 3 |  |  | 不锈钢踢脚线 |  |  |  | Su304，10CM 高 |  | 米 |  |  | 68 |  |  |  |
| 4 |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |
| 多媒体教室：1层计算机教室3、2层计算机教室7，共2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 地面防水、防尘漆 |  |  |  | 基层清理，环氧树脂油漆刷两遍 |  | m² |  |  | 126 |  |  |  |
| 2 |  |  | 全钢防静电地板 |  |  |  | 600*600*35mm |  | m² |  |  | 126 |  |  |  |
| 3 |  |  | 不锈钢踢脚线 |  |  |  | Su304，10CM 高 |  | 米 |  |  | 48 |  |  |  |
| 4 |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |
| 多媒体教室：1层计算机教室4、2层计算机教室8，共2间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 地面防水、防尘漆 | 基层清理，环氧树脂油漆刷两遍 |  |  |  |  |  | m² |  |  | 126 |  |  |
| 2 |  |  | 全钢防静电地板 | 600*600*35mm |  |  |  |  |  | m² |  |  | 124 |  |  |
| 3 |  |  | 不锈钢踢脚线 | Su304，10CM 高 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 46 |  |  |
| 4 |  |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 六、综合布线系统清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 | 规格/型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1、 |  |  | 综合布线 | 建议品牌：爱谱华顿；TCL；施耐德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 网络地插 | 六类非屏蔽模块*1 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 824 |  |  |
| 2 |  |  | 网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，2米 |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 824 |  |  |
| 1.2 |  |  | 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线缆 |  |  |  |  |  | 箱 |  |  | 80 |  |  |
| 1.3 |  |  | 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 水平理线架 | 1U水平理线架 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 36 |  |  |
| 2 |  |  | 防脱落工业插头/插座 | 3芯16A |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 3 |  |  | 12芯室内多模OM3光纤 | 12芯室内多模OM3光纤 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 700 |  |  |
| 4 |  |  | 24口机架式光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 多模耦合器SC | 多模耦合器SC |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 192 |  |  |
| 6 |  |  | 多模光纤尾纤SC | 多模光纤尾纤SC |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 192 |  |  |
| 7 |  |  | 多模3米跳线SC-LC | 多模3米跳线SC-LC |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 36 |  |  |
| 8 |  |  | 光纤熔接 | 定制 |  |  |  |  |  | 芯 |  |  | 192 |  |  |
| 1.4 |  |  | 辅助材料及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 主干桥架100*100 | 100mm*100mm*1.0，镀锌槽式，带盖板 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 175 |  |  |
| 2 |  |  | 分支桥架50*50 | 50mm*50mm*0.8，镀锌槽式，带盖板 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |
| 3 |  |  | 桥架支撑件 | 相关辅材 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | PVC管 | φ32mm |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 1600 |  |  |
| 5 |  |  | PVC管 | φ25mm |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 1000 |  |  |
| 6 |  |  | 配件 | 五金配件等 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 配电箱配件 | 导轨及配件 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |
| 2 |  |  | 40A单相空开 | 带漏电保护 1P+N 40A |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 60 |  |  |
| 3 |  |  | 32A单相空开 | 带漏电保护 1P+N 32A |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 16 |  |  |
| 4 |  |  | 浪涌保护器 | 一级防雷器 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |
| 5 |  |  | 分支电源线 | YJV3*4 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 5500 |  |  |
| 6 |  |  | 电源地插 | 2+3电源 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 872 |  |  |
| 七、搬迁清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格/型号 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |
| 多媒体教室：共4间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 电脑桌、椅搬迁 |  |  | 包含桌椅拆除，搬运、安装等 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 498 |
| 2 |  |  | 讲台极其设备搬迁 |  |  | 包含讲台及讲台设备拆除、搬运、安装及调试等 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |
| 3 |  |  | 机柜及机柜设备搬迁、综合布线 |  |  | 包含机柜及机柜内设备拆除、搬运、安装及调试，微机房综合布线和调试等 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |
| 4 |  |  | 投影及多媒体设备搬迁 |  |  | 包含投影仪及多媒体设备拆除、搬运、安装及调试等 |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |

（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。

（三）服务要求：

3.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

3.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。

3.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.5上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（四）其他要求：

新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。

（五）有关说明：

5.1投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

5.2投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.3完工期：供方于合同生效之日起7个工作日内至需方指定地点施工,并在自施工入场30天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。