南京信息工程大学滨江学院工科创新实验室项目招标文件

附件：
工科创新实验室项目具体要求
（1） 技术参数
	分包
	序号
	设备名称／支出项目
	参考品牌
	数量
	价格（万元）

	1
	（1）
	数字万用表
	利利普/福禄克/华谊
	20
	1.38

	
	（2）
	5位半数字万用表
	利利普/固纬/普源
	2
	0.55

	
	（3）
	直流稳压电源
	利利普/固纬/艾德克斯
	20
	3.90

	
	（4）
	20M信号发生器
	是德/泰克/日本NF
	3
	8.01

	
	（5）
	80M信号发生器
	是德/泰克/日本NF
	10
	5.9

	
	（6）
	250M信号发生器
	利利普/固纬/普源
	3
	3.6

	
	（7）
	便携式示波器
	是德/福禄克/罗德
	3
	8.1

	
	（8）
	100M示波器
	利利普/固纬/普源
	10
	3.98

	
	（9）
	350M数字存储示波器
	是德/泰克 /力科
	3
	19.5

	
	（10）
	500M数字存储示波器
	利利普/固纬/普源
	3
	11.4

	
	（11）
	LCR电桥
	同惠/固纬/扬子
	2
	1.62

	
	（12）
	频谱分析仪1
	是德/泰克/罗德
	1
	6.8

	
	（13）
	频谱分析仪2
	利利普/泰克/罗德
	1
	3.0

	
	（14）
	高性能工作站
	hp、DELL、联想
	5
	21.2

	
	（15）
	投影仪及布线
	爱普生/瑞格尔/小米/极米
	1
	1.7

	
	（16）
	实验桌
	定制
	40
	5.6

	
	（17）
	实验方凳
	
	40
	0.5

	
	（18）
	实验室综合布线与灯光文化墙建设
	定制
	
	2.7

	合并
	110


注：①招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐品牌。若投标人拟选用上述推荐品牌以外的品牌（必须为同等及以上品牌），须在招标文件规定的投标截止时间前向招标人提出申请并征得招标人同意，否则招标人有权拒绝其投标文件。② 投标人投标报价不得超过上表中的最高限价，否则按无效标处理。
工科创新实验室设备及配套设施技术参数
	序号
	设备名称／支出项目
	参 数

	1
	数字万用表
	指标参数：

1、 可测直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、温度(℃)、二极体、电晶体；

★2、采用69×52mm 大型LCD，具有备光功能，轻松应对黑暗环境；不低于4-1/2位数，最大读值不低于21999，采样速率不低于3次/秒； 

★3、带有蓝牙功能，支持苹果端和安卓端app与万用表通信，能实行多台同时监测；

★4、支持语音播报，语音警报，保证测量安全；

★5、支持离线记录功能，并能对记录数据进行保存与上传，记录能用趋势图显示；

★6、支持真有效值显示；

7、具有过电流保护功能；

8、非电阻档位输入保护电压可达250V，有效的保证仪表寿命；

9、具有金属抗干扰遮罩、自动关机、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳；

10、直流电压最大量程不低于1000V，精度最高不低于±(0.5%+3d) ；交流电压最大量程不低于750V，精度最高不低于±(0.8%+2d) ；

11、电流最大量程不低于20A，电流精度不低于:±(0.8%+2d) ；

12、电阻最大量程不低于220MΩ，精度不低于:±(0.8%+2d) ；

13、电容最大量程不低于2.2mF，精度不低于±(2.5%+3dig)；有效的保证仪表寿命；

9、具有金属抗干扰遮罩、自动关机、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳；

10、直流电压最大量程不低于1000V，精度最高不低于±(0.5%+3d) ；交流电压最大量程不低于750V，精度最高不低于±(0.8%+2d) ；

11、电流最大量程不低于20A，电流精度不低于:±(0.8%+2d) ；

12、电阻最大量程不低于60MΩ，精度不低于:±(0.8%+2d) ；

13、电容最大量程不低于4000μF，精度不低于±(2.5%+3dig)

	2
	5位半数字万用表
	★1、显示不低于4寸高分辨率 TFT 液晶显示，分辨率不低于480x320；

★2、分辨率不低于5（1/2）位，最大读数不少于239999；

★3、最快高达150rdgs/S 测量速度；

4、真有效值交流电压电流测量；

★5、支持双显示；

6、支持标准的SCPI控制命令，可通过USB对万用表进行远程控制及数据的上传；

7、多种接口：USB Device、USB Host、RS232、LAN、多功能输出、外部触发等。

8、基本测量功能：直流电压，直流电流，交流电压，交流电流，2/4线电阻，电容，二极管，通断测量，频率，周期，温度（支持多种热电偶，热电阻）；

★9、支持条形图，直方图，趋势图，最大最小值，平均值，标准差，相对值，DB/DBm，通过失败，记录仪等功能。内置记录仪功能，支持手动和自动两种记录模式，记录长度1M点。手动记录可根据使用者需要，手动记录下所需要的数据，以便后期分析；自动记录可长时间监测数据，并可将记录数据导出进行分析。

	3
	直流稳压电源
	1、双通道（30V，3A）独立可调输出 + 单路（6V，3A）连续可调输出，具有三路单独连续可调输出；

2、带有智能型温控风扇；

3、数据保存不低于10组，定时输出设定不少于100组；

4、出色的电源调整率，CV≤0.01% + 3 mV；CC≤0.1% + 3 mA；

5、出色的负载调整，CV≤0.01% + 3 mV；CC≤0.01% + 3 mA；

★6、超低噪声和纹波(20Hz～20MHz)：CV≤300 μVrms / 3 mVpp；CC≤4 mArms；

★7、高精度输出分辨率，电压输出分辨率不低于1 mV；电流输出分辨率不低于1 mA；

8、设置精度电压不低于0.03% +10 mV，电流不低于0.1% +8 mA

★9、显示不低于4英寸高分辨率TFT液晶显示，分辨率不低于480*320，可同时显示三路输出信息；

10、丰富的接口：USB Host & USB device、RS-232；

11、支持SCPI通信，Labview通信；

★13、支持数据记录功能，可记录10K组数据，可对输出电压、电流、功率情况进行记录，并以图形显示

★14、优秀的变压器性能，整机重量大于9.8 kg；

15、用户可自行通过USB HOST口进行系统升级。

	4
	20M信号发生器
	1、正弦波频率范围：1uHz~20MHz

2、方波频率范围：1uHz~20MHz

3、通道数：2通道

4、分辨率：16位分辨率

5、存储样点：≥1MSa

6、任意波形：标配1MSa/通道存储器，标配任意波形生成和排序功能

★7、最小总谐波失真：≤0.04%总谐波失真

★8、最小抖动：≤40ps

★9、最低幅度平坦度：±0.1dB

★10、1kHz偏置相位噪声：-105dBc/Hz

11、方波占空比：0.01%~99.99%

12、最小脉宽：16ns

13、任意波最大采样率：250MSa/s

★14、稳定时间：＜200ns至最终值的0.5%

15、时基：标配TCXO时基，可选OCXO时基能够实现更高的稳定度

16、调制类型：AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWM、调制

17、连通性：USB、LAN、GPIB

	5
	80M信号发生器
	系统采用DDS信号发生模块，系统支持各种信源编码输出，满足基本教学，数据与实验台配套使用，提供多种数据编码信息。系统和拓展模块无缝兼容。
★1、采用先进的DDS技术，双通道独立输出，80M最高频率输出，1.25GS/s采样率；

2、14 bits垂直分辨率，1uHz频率分辨率，1mVpp幅度分辨率，最大可支持1M点的任意波长度；

3、丰富的波形输出：5种基本波形，内置sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150种；

4、 丰富的调制功能：AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst；

★5、频率特性：正弦波1μHz-80MHz；方波1μHz ~ 30MHz；脉冲波1μHz ~ 25MHz；锯齿波1μHz ~ 5MHz；噪声120MHz (-3dB，典型值)；任意波1μHz ~15MHz；准确度±1ppm, 0°C至40°C；

6、 幅值特性:输出幅度（高阻）2mVpp ~ 20Vpp（≤ 40MHz）；2mVpp ~ 10Vpp （≤80MHz）；输出幅度（50Ω）1mVpp ~ 10Vpp（≤ 40MHz）；1mVpp ~ 5Vpp （≤80MHz）；

7、正弦波抖动（RMS）不高于1 ns ； 

★8、8英寸（800*600）高分辨率TFT液晶显示；

9、 内置7位高精度频率计：支持测量频率、周期、正脉冲宽度、占空比，频率范围100mHz ~ 200MHz；

10、 支持SCPI通信功能、labview 通信功能；

★11、非易失存储空间64M byte，能存储更多的波形；

12、支持通过软件完成任意波形的编辑，以及能对信号发生器进行远程控制；

13、丰富的接口，不少于USB Device & Host，LAN口，RS232（可选），支持USB在线升级。

	6
	250M信号发生器
	系统采用DDS信号发生模块，系统支持各种信源编码输出，满足基本教学，数据与实验台配套使用，提供多种数据编码信息。系统和拓展模块无缝兼容。
★1、采用先进的DDS技术，双通道独立输出，250M最高频率输出，1.25GS/s采样率；
2、14 bits垂直分辨率，1uHz频率分辨率，1mVpp幅度分辨率，最大可支持1M点的任意波长度；
3、丰富的波形输出：5种基本波形，内置sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150种；
4、丰富的调制功能：AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst；
★5、频率特性：正弦波1μHz-250MHz；方波1μHz ~ 50MHz；脉冲波1μHz ~ 25MHz；锯齿波1μHz ~ 5MHz；噪声120MHz (-3dB，典型值)；任意波1μHz ~15MHz；准确度±1ppm, 0°C至40°C；
6、幅值特性:输出幅度（高阻）2mVpp ~ 20Vpp（≤ 40MHz）；2mVpp ~ 10Vpp （≤80MHz）；2mVpp ~ 5Vpp（≤250MHz）；输出幅度（50Ω）1mVpp ~ 10Vpp（≤ 40MHz）；1mVpp ~ 5Vpp （≤80MHz）、1mVpp ~ 2.5Vpp（≤250MHz）；
7、正弦波抖动（RMS）不高于1 ns ；
★8、8英寸（800*600）高分辨率TFT液晶显示；
9、内置7位高精度频率计：支持测量频率、周期、正脉冲宽度、占空比，频率范围100mHz ~ 200MHz；
10、支持SCPI通信功能、labview 通信功能；
★11、非易失存储空间64M byte，能存储更多的波形；
12、支持通过软件完成任意波形的编辑，以及能对信号发生器进行远程控制；
13、丰富的接口，不少于USB Device & Host，LAN口，RS232（可选），支持USB在线升级。

	7
	便携式示波器
	★1、频率范围：≥200MHz

★2、存储深度：≥2Mpts

★3、最大采样率：≥2GSa/s

4、时基范围：时基2ns/div至50s/div

5、垂直分辨率：8bit

6、直流垂直增益精度：≤±4%

7、峰值检测：>5ns

8、上升时间（计算值）：1.75ns

9、带宽限制：10KHz和20MHz

10、水平量程：2ns/格~50s/格

11、水平分辨率：40ps

12、时基精度：25ppm

13、输入：2个BNC输入和一个DMM输入

14、DMM计数分辨率：10,000字

15、FFT点：1024

16、屏幕：5.7英寸

17、接口：USB接口

	8
	100M示波器
	★1、带触摸屏和WiFi 100M带宽，100M Sa/s 14位AD，500M Sa/s　12位AD， 1G Sa/s　8位AD三种模式模式的采样率；硬件12位AD的高精度示波器，幅度测量精确度3位半，波形垂直放大16倍后无量化噪声，在全时基档位下都可实现14位硬件AD采样；
2、体积不大于340mm*177mm*90mm，超薄设计，厚度不大于90mm,节省更多的桌面空间，功率不高于18Ｗ，超安静设计；

★3、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600，多点触控电容屏，能像智能手机一样移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷（注：需为多点触控电容屏，不支持任何外接设备以实现触摸功能）；

4、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点，即使采集的是12位比特的点，也可以实现40M；

5、最大波形刷新率不低于75000次/秒;

★6、强大的放大镜功能，可对波形最大放大32倍，放大后垂直灵敏度可达3.125uV/div，可观测更小的波形细节；

★7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm高精精确度频率计，频率精度精确到0.01Hz；

8、支持SCPI，LABVIEW协议，方便二次开发；

9、14位示波器、1ppm精确度频率计、协议解码仪、3位半精确度高频毫伏表、14位连续数据记录仪的多合一多功能工作站；

10、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）；

★11、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，供学生老师存档分析；

12、支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算等运算功能；

★13、李沙育波形支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数（可显示频率、幅度、相位差等参数）。

	9
	350M数字存储示波器
	1、频率范围：350MHz、带宽可升级到1GHz

2、通道数：2个模拟通道、16位数字通道

★3、最大采样率：≥5GSa/s

★4、波形刷新率：≥100万波形/s，启动FFT,搜索等功能后，最大波形刷新率仍高于100万波形/s

5、最大存储深度：≥4M

6、屏幕：8.5英寸电容触摸屏

★7、触发：标配区域触发功能

8、上升时间：≤1ns

9、垂直分辨率：8bit

10、垂直通道灵敏度范围：1mV/格至5V/格

11、直流垂直增益精度：±2%全量程

12、通道间隔离：>100：1

13、时基范围：2ns/格至50s/格

14、时基精度：±1.6ppm+老化率（十年≤±2ppm）

15、模式：主模式、缩放、滚动、XY

16、可检测最小脉宽：≤5ns

17、本底噪声：垂直刻度1mV时，底噪小于等于280uV（不限制系统带宽）

18、测量：支持大于36种以上自动测量

19、探头：标配2个500MHz  10：1无源探头

★20、升级功能：可升级协议触发和解码、可选20M内置函数发生器、可选模板测试功能，可升级波特图功能

21、接口：标配USB接口

*22、电磁兼容：符合EMC指令（2004/108/EC），符合IEC 61326-1:2005/EN，61326-1：2006 Group 1 Class A标准

23、振动：满足IEC60068-2-6和MIL-PRF-

28800;3类随机振动

	10
	500M数字存储示波器
	1、500M带宽, 5G Sa/s采样率；

★2、体积不大于400mm*210mm*100mm，超薄设计，厚度不大于100mm,节省更多的桌面空间，功率不高于45 Ｗ，超安静设计；

★3、屏幕不小于10.4英寸TFT液晶显示，分辨率不低于800*600

★4、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于160M点

5、最大波形刷新率不低于600，000次/秒

★6、支持小信号测量，在无信号输入的情况下，示波器本机底噪不超过0.3mV；

★7、时基精度不低于1ppm，可做6位1ppm精确度频率计；

8、 支持SCPI，LABVIEW协议，方便二次开发；

9、 波形运算：A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、 数 字 滤 波、 可编辑高级运算、逻辑运算(与、或、非、异或)、数学函数(Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Abs、Square、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent)

10、具备不少于边沿，视频，斜率，脉宽，欠幅，窗口，超时，第N边沿，逻辑，并行，码型，I2C、 SPI、 RS232/UART、LIN、CAN、 CAN-FD、FlexRay、I2S，；

11、具备波形截取功能，支持与OWON AG系列信号源无缝对接

★12、本机闪存不小于128M,可存储不小于100组波形，供学生存档分析波形；

13、有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail、Trig out等接口；



	11
	LCR电桥
	1.高性能、小体积、低成本

2.3寸TFT液晶显示

3.文可选操作界面

★ 基本准确度：0.05％

4.高达200kHz

5.：0-2V/0-20mA

DC偏置：±5V/50mA，外部DC BIAS偏置最大可达120A

6.DC 同时显示

7.软电源开关

★8. 6位读数分辨率

9.201点列表扫描功能

10.10档分选功能，分选结果声光报警

11.存储空间：内置：100组设定文件

12.测试频率：20HZ-200KHZ   1.5万个测试频点   精度：0.05%

	12
	频谱分析仪1
	★1、频率范围：9kHz – 3GHz

2、频率分辨率：1Hz

★3、老化率：≤±1ppm/年

★4、温度稳定性：≤±1ppm

★5、电源电压稳定度：≤±0.3ppm

6、最小RBW（-3dB）：≤10Hz

7、RBW精度：≤±5%

8、最大击穿峰值脉冲功率：+50dBm（100W）

9、最大击穿平均连续功率（3分钟）：+37dBm（衰减器设置≥10dB）

10、最大直流电压：50VDC

11、轨迹数：≥4条

12、最小DANL：≤ -132dbm

13、绝对幅度精度：≥±0.3dB

14、最小二次谐波失真：+30dBm

15、最大TOI：+13dBm

16、最大分析带宽：≥1MHz

17、相位噪声：1GHz时1MHz频偏处相位噪声<-112dBc/Hz

18、升级功能：可选AM/FM/ASK/FSK解调、可选电磁干扰分析

19、输出端口：N型接口

20、VSWR：<1.5:1

21、通讯接口：USB/LAN，VGA，可选GPIB

22、其他：中英文操作界面可切换

	13
	频谱分析仪2
	1、体积不大于400mm*210mm*100mm，超薄设计，厚度不大于100mm,节省更多的桌面空间；

★2、屏幕不小于10.4英寸TFT液晶显示，分辨率不低于800*600；

3.VGA视频输出，同时还有其它丰富的接口设计，不少于14个外部接口，具有射频输入端、跟踪源输出端、耳机接口、USB host & USB Device、LAN接口、REF输入、REF输出、TRIGGER IN、安全锁孔、AC输入端、RS232、保险丝座等接口；

★4、采用全数字中频技术，频率范围9KHz~3.6 GHz，最小分辨率带宽（RBW）不高于10Hz，RBW精度不低于5%；

★5、最大安全输入电平不小于+30dBm，最大直流输出电压不小于50V，综合幅度精度不小于1.5dB；

6、丰富的调制模式，具备不少于ＡＭ、ＦＭ、ＰＭ三种调制模式

7、具有丰富的测量功能，测量项不少于通道功率、ACP、OBW、EBW、载噪比、谐波失真、TOI等；

8、具有多种仪器自动设置功能，包括不少于自动调谐，自动量程，自动刻度，自动耦合，用户预置等自动设置功能；

★9、带跟踪源，频率范围为100kHz-3.6GHz; 输出电平范围为-30dBm-0dBm,分辨率为1dB；带单音信号输出功能，可输出频率范围为35M - 3.6GHz的方波信号，输出电平范围为-40dBm-0dBm；

	14
	高性能工作站
	★1 CPU  英特尔至强E5-2609及以上  CPU频率(MHz) 2.2 GHz及以上
2 主板 英特尔C621及以上配置 

★3 内存 64G DDR4 2666MHz及以上配置 

★4 硬盘 2TB SATA3及以上配置，256G及以上固态硬盘，硬盘保护、网络同传（支持多点还原、智能排序、断点续传功能）

5 显示器（与主机同一品牌） IPS面板，27寸或以上宽屏，低蓝光护眼，响应时间≤5Ms ，刷新率60Hz及以上，3840×2160分辨率及以上，亮度300 cd/m2及以上，提供相关证明文件
6 显卡 NVIDIA Quadro p4000及以上
7 键鼠 防水抗菌键盘、鼠标 

8 网络控制器 集成英特尔
9 接口 HDMI 2个，DP 1个，USB 不少于5个
10 操作系统 支持WIN7、WIN10操作系统，支持linux操作系统等
11.原厂质保5年

	15
	投影仪及布线
	★投影亮度：5000流明及以上；标准分辨率：1280×800；

★投影对比度：15000:1；投影技术
：3LCD；投影距离：0.85-8.45m(变焦:广角)/1.40-13.71m(变焦:长焦)；调整功能：梯形失真校正:水平±30度,垂直±30度；手动聚焦/手动变焦；光圈范围：F1.51-1.99；实际焦距：f=18.2-29.2mm；变焦比：1.6倍变焦；灯泡类型：UHE灯；灯泡功率：300W；灯泡寿命：正常模式:5000小时/ECO模式:10000小时；投影色彩：10.7亿色；投影尺寸：29-280英寸；投射比：1.38:1(广角)/2.24:1(长焦)；

★输入端子：HDMI×2(HDMI 1 兼容MHL)RJ45×1；视频输入:RCA×1；音频输入:RCA×2(白×1,红×1)；视频输入:D-sub 15针×2；音频输入:迷你立体声×2；输出端子：视频输出:D-sub 15针×1(与计算机2接口兼容,仅输出Computer1信号)；控制端子：USB A型×1，RS-232C(D-sub 9针)×1，USB B型×1。电源：AC100-240V,50/60Hz；

★投影方式：前投/背投/吊装；扫描频段：水平:15-92KHz,垂直:50-85Hz；菜单语言：支持中文

投影幕布及线缆:150英寸（3米*2.4米），颜色：白色，带电机，可遥控升降。

	16
	实验桌
	尺寸约（mm）：长1250*宽800*高760；

台面采用高密度环保型防火板，厚度为25mm；

实验桌主体材料采用镀锌材质钢板，厚度1.2-1.5，桌面承重100KG；

采用加厚型板材，方管采用加厚型以确保整体的强度符合要求；配件采用优质品牌锁，不锈钢轨道；

各零部件在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈，并按照GB6807.86标准进行磷化处理；每道工序必须分槽处理，所用标准紧固件均须镀锌处理。钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。走线孔方便走线，线槽要隐藏式，要求结构合理，架构稳固，走线科学，所有走线不外露，配备扩展插座。

每张桌子自带安全漏电保护装置，所用品牌需经用户确认；

自带单开储物柜和终端机箱柜，整体尺寸约（mm）长600*深840*高600；

围搭整体采用40mmx20mm管件搭配冷轧板折弯，此做法便于按装围搭框内有色免漆板或条纹钢化玻璃，从而使实验桌整体协调统一，框架整体喷塑固化处理；

★具体结构、规格尺寸（需结合实验室整体布局，因地制宜）、要求和颜色等需经用户确认。

	17
	实验方凳
	整体凳面尺寸约：长*宽*高=360mm*260mm*430mm；

★整体包括凳腿和凳面采用全304不锈钢材质；边缘光滑具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等特点；

凳腿采用优质304不锈钢管，尺寸约长*宽=40mm*20mm；

连接撑采用优质304不锈钢管，尺寸约长*宽=20mm*20mm；

不锈钢厚度约1.2mm，经久耐用不掉漆，配防滑脚垫。

	18
	实验室综合布线与灯光文化墙建设
	1.实验室防静电地板制作

防静电地板（架空20cm，含踢脚线，参考品牌：向利、方定、通路、品超，红日，沈飞)。

规格：600mm*600mm*35mm，

板幅极限偏差：0－-0.4mm；

板厚极限偏差：0±0.3mm；

表面平整度：≤0.6mm；

相邻边垂直度：≤0.3mm； 

集中荷载：≥600KG；挠度≤2mm；

均布载荷:≥1000Kg/m2。含钢支架及横梁等安装件，质保5年

2.实验室布线要求

所有的电源线、控制线、插排等强弱电综合布线；布线为了实验室整体美观需要开槽布置暗线，使用知名品牌电线，如远东、宝胜、亨通等，相关配件如插排推荐公牛、Philips/飞利浦、西门子等等知名品牌；布线完成需将实验平台及各种仪器设备连接到位，进行调试。强电布线方案：根据实验室面积和实验系统数量要求，强电布线采用实验室设置总配电箱，配电箱设置总空开电源80A。另设置至少12路分空开电源32A。线缆采用国标6平方电线。其中3路给实验台使用，1路给教师工作台，机柜。1路给投影，音响设备机柜使用。其它3路预留。保证设备用电安全。

3.220V强弱电网络实验室布线（选用优质国产品牌）

1）BV3X2.5：250米；

2）5孔插座（暂定86型,桌面嵌装）：80个；

3）32A空气开关，带漏电保护：40个或40个；

4）强电线槽100x50：60米；

5）PVC20管：50米。

4.室内外灯光文化墙建设

实验室简介、实验室管理、仿真实验使用流程、经典实验背景及人物介绍等。

★5.如何进行综合布线（包括防静电地板选用）、材料选用与品牌、灯光文化墙建设内容等，需由用户确认。


（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。
（三）服务要求：
3.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。
3.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。
3.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3.5上述的货物免费保修期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
（四）其他要求：
新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。
（五）有关说明：
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
3.完工期：供方于合同生效之日起7个工作日内至需方指定地点施工,并在自施工入场30天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。
10 / 10

