附件：

大学生创新实验室项目具体要求

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字 示波器 | - ★带宽100MHz，四通道数字存储示波器，通道分别具有独立垂直旋钮控制；1GSa/s实时采样率； - ★不小于7英寸WVGA TFT LCD(800 x 480)彩色显示屏幕；10M存储深度，内建波形搜寻和29000段分段内存功能； - ★采用VPO数字余辉波形显示技术，能同时显示幅度、时间和波形强度，多层次数字余辉功能；11万次/秒的波形刷新率；FFT超高分辨率1M点，可以精确的进行频域分析； - ★集成高频数字有效值电压表功能（高频毫伏表，频响和示波器带宽一致）；水平时基：1nS~100S/DIV，垂直档位：1mV~10V/DIV； - 波形运算：+, -, x, d/dt , FFT, FFTrms, Zoom FFT, Advance Math.； - 触发方式：Auto, Normal, Single, Video, ALT, Runt, Rise & Fall, Event-Delay, Time Delay, Time-Out； - 自动测量：包含36种以上电压，时间/频率和延迟等相关测量选项Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, +Width, -Width, Dutycycle,FallTime, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase - 带数字滤波功能； - USB Host , Device, LAN, Go/No-Go Output接口； - 提供样机演示 | 35台 |
| 2 | 信号 发生器 | 1.★双通道任意波信号源； 2.CH1：1uHz~25MHz, CH2：1uHz~25MHz；全频段1uHz分辨率； 3.2个通道功能完全一样，每个通道都具备任意波形编辑功能； 4.彩色TFT-LCD显示，屏幕不小于3.5寸，可同时显示2个通道的波形及基本参数； 5.★内建2个任意波形编辑功能：采样率120MSa/s，10位分辨率，4K存储深度，任意波形编辑模式中内建66种函数波形，免费任意波形编辑软件； 6.内置有高精度频率计，有较宽测量频率范围，外部计频范围5Hz~150MHz； 7.★每个通道输出波形：正弦波，方波，三角波，脉冲波，斜波，噪声波，任意波，AM调制，FM调制，PM调制,FSK调制,SUM调制,扫描，Burst…内置任意波形66种各领域常用功能波形分成普通、数学、窗口、工程四组供用户选择； 8.双通道相位角：-180°～+180°；在做调制信号输出时，可以以一个通道信号调制另一个通道的信号，同时也输出差分信号、IQ调制信号； 9.★幅度范围：1mVpp-10Vpp （50Ω负载），2mVpp-20Vpp(开路)，1mVpp分辨率；单位有Vpp/Vrms/dBm 10.方波占空比1%～99%（100KHz范围内）； 11.信号源提供50Ω和高阻2种输出阻抗模式切换； 12.标准配置接口：USB Device，USB Host，支持U盘存储和软件升级； | 35台 |
| 3 | 直流电源 | - ★不小于4.3 寸LCD显示；4通道独立输出:CH1和CH2:0~32V,0~3A;CH3:0~5V,0~1A;CH4:0~15V,0~1A - ★ 10mV / 1mA 设定及回读分辨率 - ★输出On/ Off开关；后面板具外部控制功能. - 具电压/电流设定及回读参数检视功能 - 具面板锁功能 - 串/并联操作模式 - 智能型温控风扇, 有效降低运转噪音量 - ★定电压操作模式: - 电压调节率:≤0.01%+3mV - 负载调节率:≤0.01%+3mV - 涟波及杂讯:≤1mVrms(5Hz~1MHz) - 反应时间:≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) - 定电流操作模式: - 电压调节率 ≤0.2%+3mA - 负载调节率 ≤0.2%+3mA - 涟波及杂讯 ≤3mArms | 35台 |
| 4 | 台式数字 万用表 | - ★高亮双色VDF真空荧光显示，50000位数双测量、双显示数字台式万用表 - ★测量速度可以选择，最大40次读值/每秒，直流电压基本准确度：0.02% - ★10种测量功能，可选择手动和自动换挡功能 - ★真有效值True RMS(AC,AC+DC)，测试功能：Max./min.、REL/REL#、Math、Compare、Hold 、dB、dBm - 标配USB接口，可以直接连电脑通信 - 直流电压：500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V(最大分辨率10uV) - 直流电流：500.00uA、5.0000mA、50.000 mA、500.00mA、5.0000A、10.000A(最大分辨率10nA) - 交流电压（True RMS）:500.00mV、5.000V、50.000V、500.00V、750.0V(最大分辨率10uV) - 交流电流（True RMS）:500.00uA、5.0000 mA、 50.000 mA、 500.00 mA、5.0000A、10.000A(最大分辨率10nA) - 电阻档位：500.00Ω、5.0000KΩ、50.000 KΩ、500.00 KΩ、5.0000MΩ、50.000 MΩ(最大分辨率10mΩ) - 短路蜂鸣：5000.0Ω、解析度100 mΩ、测试电流0.83mA - 二极管：测试电压6 V、解析度100uV、测试电流0.83mA - 电容：5.000nF、50.00 nF、 500.0 nF、5.000uF、50.00 uF(最大分辨率0.001 nF) - 频率周期：10Hz～500KHz | 35台 |
| 5 | 频谱分析仪 | - ★频率范围：9kHz~3.25GHz - 频率稳定度：0.025ppm 老化率：1ppm - RBW：1Hz~1MHz(3dB) ，6dB EMI 滤波器：200Hz, 9kHz,120kHz,1MHz - 最快扫描时间：204us - 灵敏度：-149dBm/Hz（@前置放大器开启） - 内置前置放大器，50dB衰减器及序列功能 - 标记计数器分辨率：1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz - ★相位噪声：距离载波信号的偏移量Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average ≥ 40 - 10 kHz <-88 dBc/Hz 典型值 - 100 kHz <-95 dBc/Hz 典型值 - 1 MHz <-113 dBc/Hz 典型值 - 振幅范围 - 100 kHz ~ 1 MHz 由显示平均噪声位准（DANL）到+18dBm - 1 MHz~ 10 MHz 由显示平均噪声位准（DANL）到+21dBm - 10 MHz~ 3.25 GHz 由显示平均噪声位准（DANL）到+30dBm - 衰减器 输入衰减器范围 0 ~50 dB，能以1 dB 为单位进行调整 自动或者手动设定 - ★内置EMC预测功能；内置2FSK分析，AM/FM/ASK/FSK解调&分析；内置p1dB点，谐波，通道功率，N-d；带宽，频率计数，时域功率测量；OCBW,ACPR,SEM,TOI,CNR,CTB,CSO,噪声记号，门控扫描 ；内置光谱图，拓谱图和分窗显示模式 - ★远程控制EMI测量软件：SpectrumShot ；远程控制接口：LAN,USB,RS-232c - 提供样机演示 | 1台 |
| 6 | LCR测试仪 | - ★测试频率：20HZ~ 5MHZ，5位数，0.005%，6位测量解析度 - ★LCD显示：320*240点阵显示（亮度倍背板可调）；被测元件电压，电流监控 - ★可以通过图表的方式在一个宽频范围内显示元器件的频率响应曲线；每个测试步骤独立设定参数和限制线，在多步骤由PASS/FAIL比较功能 - 输入阻抗：100Ω - 基本精确度：±0.1%（R，Z，G，Y，B，L，C） - 测试速度： 交流：最快速：75 mS，快速：150 mS，中速：450 mS，慢速：600 mS 直流：最快速：30 mS，快速：60 mS，中速：120 mS，慢速：500 mS - 测试信号电平：10mV~2Vrms，1mV/步，±2.5%，短路电流：20mA(最大) 10．测试范围： R,Z,X：0.01mΩ~1GΩ G, Y,B： 0.001nS~1KS L：0.1nH~100KH C：0.001pF~1F D：0.00001~1000 Q：0.01~1000 Rdc：0.1 mΩ~100MΩ 11．★测试参数：阻抗（Z），相位角（θ），电感（L），电容（C），AC电阻（Rdc），品质因数（Q），损耗因数（D），导纳（Y），电导（G），电抗（X），电纳（B），DC电阻（Rdc） 12．串联并联等效等效电路：C+R，C+D，C+Q，L+R，L+Q 13．串联等效电路: X+R,X+D,X+Q；并联等效电路: C+G,B+G,B+D,B+Q；向量测量组合：Z+Phase Angle, Y+ Phase Angle 16．接口：RS232，GPIB 17、提供样机演示 | 1台 |
| 7 | 数字存储示波器 | - ★频宽500MHz范围, 4通道；上升时间≤700ps；VPO讯号处理技术，双取样模式:4GSa/s实时取样率及100GSa/s等效取样率； - ★不小于8英吋LED高亮度TFT显示器800*600高分辨率，亮度可调；显示方式：点、矢量、可调累积、无限累积； - 存储深度：25k/CH；垂直解析度：8 bits - 垂直分辨率(1MΩ)2mV ~ 5V/div；最大输入阻抗(1MΩ) 300V (DC+AC peak) CAT I - 垂直分辨率（50/75Ω）2mV ~ 1V/div ，最大输入电压(75/ 50Ω) 5 Vrms，CAT I - ★可选择50Ω/75Ω/1MΩ三种不同的输入阻抗；波形处理：+ , - , X，÷，FFT，FFTrms；触发系统：触发源：CH1, CH2, 交流电, 外部；触发类型：边缘，脉波宽度，视频，矮波，上升和下降、 事件延迟（1 ~ 65, 535 events) ，时间延迟(10nS~10S)；时基范围：1ns/div-100s/div - 撷取模式：一般，平均，峰值侦测，高分辨率，单次 - 28组自动测量：Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8种延迟量测功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) - ★分割窗口功能，能同时独立触发及独立显示4个信道的波形讯号 - 弹性的 App应用软件平台； - 接口：RS-232、USB2.0(2组)、以太网络、VGA影像、内部闪存（64MB）、安全锁。 - 提供样机演示 | 1台 |
| 8 | 多功能信号发生器 | - ★双通道输出，不小于7寸彩色TFT800X480触摸屏液晶屏 - ★输出150余种波形，FM、AM、PM、PWM、Sum、FSK、4FSK、PSK、QPSK、ASK、OSK、IQ调制，跳频、扫描脉冲串输出；正弦波：1uHz~200MHz，方波、脉冲波：1uHz~120MHz，其他波形：1uHz~30MHz - 频率分辨率：1uHz，12位数字，频率准确度：±1ppm - ★正弦波谐波失真（0dBm）≤-60dBc(<1MHz), ≤-55dBc(<10MHz), ≤-50dBc(<100MHz), ≤-40dBc(≥100MHz)；正弦波总失真度：20Hz~20KHz,20Vpp≤0.2%；采样率：1.2GSa/s；方波边沿时间≤2.5ns；方波过冲≤5%；方波占空比：0.1%~99.9%；脉冲波边沿时间≥2.5ns；脉冲宽度5ns~99999s；锯齿波对称度0.0%~100.0% - ★任意波长度2~16M点；任意波采样率1uSa/s~200MSa/s；幅度分辨率14bit - 幅度范围：1mVp-p~10Vp-p(50Ω)频率≤40MHz, 1mVp-p~5Vp-p(50Ω)频率≤80MHz, 1mVp-p~2Vp-p(50Ω)频率≥80MHz；幅度分辨率1mV或3位；偏移（50Ω）±5Vpkac+dc,偏移分辨率1mV - 计数器：DC耦合1Hz~100MHz,AC耦合1MHz~100MHz(50Ω开），1MHz~200MHz(1MΩ开） - 接口：USB、LAN - 提供样机演示 | 1台 |
| 9 | 3D打印成形机 | 1、成型工艺：热熔挤压（MEM/FDM） 2、成型尺寸：≥205 x 255 x 205 mm （W x H x D） 3、★打印头：单头,模块化易于更换，装卸喷头无须镙丝或卡扣等；使用ABS材料时工作温度不低于270摄氏度，使用PLA材料时工作温度不低于200摄氏度，材料通过RoHs认证；可配备0.2mm、0.4mm、0.6mm不同规格喷嘴；层厚：0.1-0.40 mm（可自主调节）；（ABS材料）成型精度：0.2mm/100mm（打印出的模型每100mm误差不超过0.2mm）；成型速度：20-120cm³/h； 4、支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调）； 5、成型材料：ABS（ABS成份不低于95%，不得以其它所谓类ABS）、PLA、TPU（软性材料）； 6、★打印表面加热ABS表面，整合式探头打印平台校准，全自动校准（平台水平调整及高度调整均为软件中一键自动调整）；可脱机打印，并可脱机一键重复打印空气过滤系统，LED呼吸指示灯，呼吸灯各颜色可代表各种状态高级功能设置； 7、★断电续打功能，设备在断电后，重新开机后打开操作软件有提示是否继续打印或者放弃打印；送丝检测，当丝用完后，打印会暂停； wifi功能，支持计算机、苹果手机、苹果ipad设备连接，手机APP功能，可以手机实时监控打印机状态； 8、配套软件：全功能一体，切片、操作、控制一体； 9、★软件功能：自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。全中文界面，切片、控制打印、操作一体，操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型。具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并。具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量。软件具备一键调整工作台与喷嘴高度（即对高）功能，具备一键调整工作台相对喷头的水平（即调平）功能（提供证明视频或软件演示）。 10、兼容STL、UP3、UPP等文件格式，USB、WIFI连接两种方式，Windows2000-Windows10操作系统均可兼容； 11、电源：110-240VAC，50-60 Hz，180W 12、★机身：全封闭式，金属骨架配塑料外壳 13、尺寸：≤485(W) x 520(H) x 495(D)mm 14、产品通过TVOC、甲醛、乙醛、颗粒物（PM）、FP/UFP（PM2.5）等6个项目的检验并提供“国家办公设备及耗材质量监督检验中心”所出具的检验报告；产品通过ISO9001质量管理体系认证、CE、Fcc、Rohs认证（提供证明）。 | 1台 |
| 10 | 检测放大台灯 | 1、★放大倍数5倍/10倍 2、独立光源，11W（环形照明HW—AW200D灯，冷光源） 3、光学镀膜玻璃镜片 4、AC220V供电 | 35台 |
| 11 | 热风返修台/无铅接焊台 | 1、电源电压AC220V±20V 50Hz/60Hz 2、热风泵功率45W 3、空气泵 膜片式专用泵 4、容量 最高27L/min 5、★数显温度100度—480度 6、外形尺寸187X135X245mm左右 7、重量4.5Kg 8、焊台输出电压（即发热元件用）26VAC 9、控温范围200—480度 10、焊咀与接地间阻抗2欧姆以下 11、焊咀与接地间电位5MV以下 | 35台 |
| 12 | 小型多功能机床 | - ★模块化多功能组合机床，包括固定底板，1个以上的基座，2种以上功能的模块化加工机床，通过T型连接块固定于基座，本项目要求基本功能包括调速装置及锯床、钻床、磨床、车等加工功能； - 直流电源：DC12V，2.0 ~3.8A - 电机：使用直流电机12~24V，2A；普及型电机无负载RPM 12000~20000；大功率型电机RPM18000； - ★调 速 器：可控制最少3台不同功能机器，DC 12~24V，无级调速，工程塑料外壳，外壳最少一面具有与基座T型槽对称的T型槽，通过2段式T型连接块，可与基座连接固定，外观尺寸100mmx70mmx70mm，4个开关固定在正面斜面处，调速旋钮尺寸，D20x18，输入端口1个，输出端口4个，附有开关4个，内附保险丝； - 结构要求：连接两零部件的连接件，断面为正“工”字形两段式金属连接件，表面光 滑不得有金属毛边影响装配；基座尺寸：基座为铝合金，表面黑色阳极处理，两端附黑色塑料端盖；基座必须平直，不含端盖尺寸为50x50x650+ - 10mm；四面附有正“T”字型沟槽，配合工字形连接块连接固定不同功能的机床； - 底板尺寸：密度板或实木板，90cmx30cmx1.8cm，保证平整不变型扭曲，表面光洁； - 锯床要求：特殊安全设计只锯材料不锯手；电机与主轴为全金属一体结构；切割各种板材，直线、曲线任意切割；对于软硬木料板、棒，集成电路板，塑料，有机玻璃，软金属板等材质料进行加工；不小于150×160×9（mm）台面尺寸，中心落料孔不小于φ12mm，附倒角； - 磨床要求：卧式、立式及手持研磨可选；可完成抛光、打磨、倒角；直流马达12V；2A；转速20000RPM；功率24W；角面附有16条直线，作为电机安装及旋转方向识别。金属材质同步皮带齿轮，防止皮带运转时脱落；台面尺寸不小于123×100mm，可双向固定于基座；磨盘直径不小于φ50mm，砂纸自带背胶；可加工木材、集成电路板、有机玻璃、软金属板等材料； - 钻床要求：微型立钻、活动钻头、可调整钻孔角度，可当作手钻；可改装立式铣床、立式磨床、手磨床等；钻头规格直径0.6 – 6 mm；X、Y、Z三向滑块组设计纵向连续延伸的2个以上紧固沟槽，以确保加工精度；直流马达12V；2A；转速20000RPM；功率24W；钻台尺寸不小于123×100mm，中有矩形落料孔 具有万用夹头，可夹持：0.6~6mm工作物与刀具；手摇轮φ37.5mm，每一圈为1毫米，每一格为0.05毫米；X轴165mm，Y轴：35mm，Z轴：35mm；可加工木材、集成电路板、有机玻璃、软金属板材料； - 木车床要求：可进行精加工；全金属结构提高强度精度。软硬木材料内、外圆加工。主轴全金属一体结构，外观尺寸50x50x50mm, 采用铝合金挤型；马达直流12V；2A；转速20000RPM；功率24W；配合手持木车刀；机床最大回转直径不小于50mm；工件最大长度不低于135mm；可加工软硬木材料、塑料、软金属等材料。 - 提供演示视频 | 1台 |
| 13 | 数控微雕机 | 1、机器外观尺寸≥390x400x425mm 2、工作台面尺寸≥ 320x150mm 3、重量： 15 kg左右 4、★工作行程 : x≥220mm y≥160mm z≥63mm 5、雕刻刀刀柄尺寸 : 3.175mm 6、精度 : ≦0.08mm 7、★主轴参数 输入 AC 100-240v 50-60Hz 输出 DC 24v 30w 转速 0-15000rpm 8、★控制器参数： 输入 AC 100-240v 50-60Hz； 输出 DC 5v 9、X.Y.Z 轴最快运动速度： ≥2000mm/min 10、辅助操作系统： i3双核CPU,4GB内存，独显1G,19英寸显示器，Windows系统（配合Sandy Box盒子使用） 11、提供操作演示视频 | 1台 |
| 14 | 智能硬件套件 | - 猫机器人套件 2件套： ★具有语音对答，移动，避障，双臂以及LED面目表情多种功能，你可以通过遥控器对它进行遥控控制， 也可以通过编程赋予它更生动的功能；提供电子模块图形化编程，可编程语音，可移动物联智能硬件，《猫机器人编程手册》，源代码开源，设计图纸必须提供；配置教材； 1）基本功能： - 可编程移动服务机器人； - 材质：木质； - 大小：长12CM，宽11CM，高15CM； - 可编程，遥控机器人移动； - 可编程机器人表情，双LED点阵面部表情； - 可编程机器人语音对话，动作； - 遥控器：木质，射频通信20米； - 避障功能：支持； - 可编程机器人胳膊运动； - 无线功能：支持433射频，WIFI,蓝牙 - 编程方式：图形化，C语音，Python或其他； 2）可编程机器人语音功能： - 可编辑机器人的识别语音，一次性可识别十个关键词且可模糊识别； - 可编辑机器人发音内容，支持非人声发音功能编辑； - 可编程机器人语音对话逻辑，支持语音识别逻辑动作控制； - 内置ARM处理器，开放协议源码，可二次开发； 3）射频无线功能参数 - 以太网接口，无线级联式射频电子积木，支持30米透传； - “傻瓜式”组网方式，只需拨码开关一致便支持多个电子积木组网通信；内置ARM处理器，开放协议源码，可二次开发； - 二轮平衡机器人开源套件（散件） 2件套： 基于Arduino的二轮自平衡机器人，可遥控控制，手机控制；通过电子积木，奥松板，3D打印，手把手指导完成一个可远程控制的智能平衡车套件，《平衡车diy开源视频合集》、《智能平衡车开源软硬件资料包》。 3、★AR电子积木试验套件 1件套： ①配置电子模块涵盖8位，16位，32位控制器，可随意更换。无线路由器网关模块兼容更多中高端MIPS网关模块（MT7620A智能路由控制器，并且提供硬件接口，可替换AR9331，RT5350等智能网关模块），高端应用处理器兼容各种应用处理器模块； ②包含Zigbee模块（4组），Wifi模块（4组），蓝牙模块（2组），BLE模块（4组）2.4G射频模块（2组），470/950M射频模块（2组），GPS模块（1组），GSM/GPRS模块（1组），RFID/NFC模块（1组），几乎兼容目前市面上所有无线通信方式； ③兼容国际开源硬件标准Arduino标准，国内Microduino标准，兼容国际开源路由器标准OpenWRT和国内的MicroWRT接口，兼容Arduino的开发环境和编程环境，并提供图形化编程开发环境Mixly，针对创客或者非电子专业学生，无需编程基础直接进行开发； ④集成物联网的感知控制层，传输层，网络协议层，应用层，云端服务层一体化的实验设备； ⑤提供AR数字化教学支持,可用AR软件进行AR示教，并提供AR实验指导，手把手教你入门智能硬件，物联网； ⑥实验例程涵盖MCU单片机学习，无线应用开发，无线传感网络搭建，智能硬件开发，无线路由器开发，应用程序开发，云端控制设计物联网的所有内容。 4、四轴飞行器套件 2件套： ①★基于STM32的开源Crazepony迷你四轴飞行器，可无线遥控，蓝牙手机控制，悬停控制 ②飞行器大小：10CM*10CM ③四轴飞行器主控板1套 ④高速无刷马达4个 ⑤扇叶4个 ⑥锂电池1组 ⑦充电器1组 ⑧60篇开发笔记支持，手把手开源四轴飞行器手册定制包装1套 - ★物理网智能硬件创新平台套件 1件套： ①含实验平台、教学及开发软件、WiFi、NB等通讯系列套件、传感器系列套件、执行器系列套件、自动识别系列套件、单片机系列套件、嵌入式开发系列套件，大数据平台，数据管理平台，云平台等。可是实现“云+管+端”； ②平台采用可重构、模块化结构设计，可在多种环境下快速、灵活搭建实验所需的软硬件环境； ③平台可模拟真实行业应用，支持嵌入式技术组合实验，须具备不少于6个通用实验模块槽，并支持不少于7个不同模块同时联动实验； ④平台须能提供至少3种不同安全电压等级独立电源输出接口；支持自主电路搭建，内嵌集成电路实验板；支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换； ⑤本套件至少包含M3核心模块、网络模块、LCD模块、摄像头模块、音频-SD卡模块、电机驱动模块、语音模块、有线-无线收发模块、指纹模块、打印机模块、磁卡模块、温度/光照传感模块、WIFI通讯模块、蓝牙通讯模块、指示灯模块、风扇模块、太阳能云台模块等； ⑥云数据采集管理支撑系统。 - ★物联网电子积木创新套件 35件套： 硬件采用电子积木的连接方式，分为核心底板、传感器扩展板、交互扩展板、控制扩展板、创新展板。核心底板的处理器模块为基于ESP8266的可编程WIFI模块，具有可编程能力和WIFI联网功能，有很好的扩展性和创新性。传感器扩展板可焊接常用的传感器。交互扩展板集成了四位一体共阴极数码管和4个独立按键，可以实现简单的人机交互。控制扩展板集成了继电器控制电路，可通过云平台实现简单的远程控制。云平台采用开放物联网云平台OneNET或其他开放云平台均可。客户端则分为Web和APP，通过浏览器、手机可以查看硬件上传到云平台的数据，也可以控制硬件，实现“云+管+端”，与实验室内显示屏结合，上传显示可视化数据等内容。让学生充分学习物联网技术扩展性，创新性。 | 1套 |
| 15 | 工具套件 | 多功能五金工具箱：15个常用组合工具（虎钳、剥线钳、美工刀、卷尺、扳手、内六角扳手、活口扳手等） | 35套 |
| 16 | 可调温热熔胶枪 | 150W调温胶枪单机 | 20支 |
| 17 | 单边多功能操作台 | 1）外形尺寸：35m*0.8m*2m（长*宽*高）。线体1.6米为一节。 2）全线设防静电电线，铺防静电胶皮、配防静电插孔座。 3）线体所有框架采用40mm*40mm*1.8mm（标准型1.52Kg/米）优质工业铝型材制作。 4）工作台面800mm。工作台面采用S16mm的防火板上铺S2mm防静电台皮，四周专用铝型材包边。 5）工作台面上方设有宽250mm二层台板，仪表台面采用S1.5mm不休钢板折弯制作，可调节角度。 6）每米配两块A4硬角质，每米仪表台处配3只双联多用插座。 7）线体工作台下方配有280mm*280mm*70mm抽屉一只，抽屉采用专用三节滑轨，抽屉旁安装一只单联多用插座。 8）顶部设有单管 LED光灯照明，配独立开关控制。 9）仪表台上方有料盒挂板，每米配6只150mm*100mm*50mm料盒。 10）每个工位安装独立可调式烟罩一只：有机玻璃材料一次成型，喇叭口直径不小于180mm，可调节风量；软管：直径不小于60mm，双层结构：内壁为防高温铝箔。 11）线体每个支架配有两只M12塑料调整脚，用于调整水平，地脚采用防静电绝缘地脚垫。 12）★每条线体设独立电控箱，低压电器全部采用不低于德力西原厂正品。所有电线必须采用国标电线，功率（电线线径）完全按工业规范设计。电线全部走线于2mm厚U型槽钢中，保证安全、可靠。 13）★仪表台侧面安装有六个工业多用三插插座，可以实现电压:220V(安装在人的正对面，便于使用)。 14）风管采用1mm优质冷轧钢板制作，静电喷塑，颜色：空调灰。 15）采用优质离心风机，根据现场进行风管走线设计，选择合适风机功率规格，确保装配线任意工位排烟效果。 16）每工位配方凳。 | 35工位 |
| 18 | 六角桌椅 | 1.桌面采用25mm厚度防划痕黄色木纹防火板，耐磨、耐热、防水、防静电，采用广东“兄奕”牌厚度为1.5mmPVC封边条，光泽度好、耐磨、柔韧性能高、胶水采用 “阿托、芬得利”热熔胶。粘接性能好、抗吸塑性能强、环保型高温胶。对角长度：1.8米，高度76CM，位宽80CM，下支架采用40mm*40mm，厚1.2mm镀锌方管，左右以及前方侧板为优质1.0mm冷扎钢板，焊接拼接而成。 2. 桌面下方带三聚纤氨板的键盘抽规格为550mm*200mm*10mm，下右侧放电脑机箱，可固定主机，带检修门，并且维修方便。 3.★桌架金属部分颜色氟碳喷涂为晨曦白，各零部件在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈，并按照GB6807.86标准进行磷化处理；每道工序必须分槽处理，所用标准紧固件均须镀锌处理。 钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。（要求：走线孔方便走线，线槽要隐藏式，要求结构合理，架构稳固，走线科学，所有走线不外露）。 4.凳子：采用优质冷轧钢架坚固难用，实木白色凳面。 | 6套 |
| 19 | 云端显示器 | - ★屏幕：不小于75寸，采用超高清4K（3840*2160）、HDR显示，屏幕比例：16:9， 背光源：LED，CPU：四核A53 l1.4GHz 64位处理器，运行内存：2G，存储内存：8G，端口：USB2.0接口，HDMI2.0接口，支持有线/无线连接； - 必须完成数据上传业务，完成展示。 | 1台 |
| 20 | 投影仪 | - 投影画面尺寸：30-300英寸 - 亮度(流明)：3300流明 - VGA接口、USB接口、HDMI接口、音频接口、支持U盘直播 - 投影幕布：便携支架幕布自由伸缩调节幕面宽度高档白塑材质（推荐品牌：惠普、明基、索尼等品牌） | 1台 |
| 21 | 交换机、机柜 | - 24千兆电口 4千兆上行光口，Web管理，即插即用一键操作, - 机柜：六角网孔前门，600*600*1055。（推荐品牌：普联、华三、华为） | 1套 |
| 22 | 储物柜 | - 加厚铁皮0.8 - 元器件存放，大件材料存放 - 100抽防静电柜 - 8门材料柜 - 尺寸：1880*850*390mm | 4套 |
| 23 | 作品展示柜 | - 实木+透明玻璃，带地柜 - 尺寸：120*30*215cm | 4套 |
| 24 | 实验室美化及智能化升级 | - 以“创新”“创客”为主旨，设计不少于六条标语； - ★符合智能家居要求：根据实验室情况实现智能窗帘控制、智能灯光控制，智能家居网关等综合布线施工。 - 所有设备使用电源及插座采用隐藏式设计，桌面要求嵌入式插座。 | 1套 |
| 25 | 智能硬件电子设计制作耗材包 | - 3D打印耗材 ：ABS 10公斤。 - 机床耗材：双清椴木3*225*185mm模型板材60根、D12×100mm铜棒20根、D30×100mm圆木棒40根、D12×100mm铝棒20根、双清椴木3*225*185mm白板80块、140*90*10mm亚克力材料10块、锯条（长29.5+-0.5mm,，宽1.5+-0.1mm，厚度0.5+-0.02-）50根、φ50mm，砂纸自带背胶20个、中心动轮1个、木车刀2支、固定铜帽1支。） 3、焊接：100根胶棒。 | 1批 |
| 26 | 智能实验室实验及管理软件 | - 功能：软件支持以下功能 - 1、★系统容量要求：多学生机登录，系统容量可同时支持200+套设备（包含示波器，信号源，电源，万用表，LCR测试仪等仪表），且数量可扩展； - 2、网页式系统设计(Safari, Chrome...), 兼容于任何作业系统环境； - 3、★用户可通过智能终端（手机、PAD等）登录系统进行相关依现场需要即可通过WiFi也可通过LAN进行组网配置学生端仪器控制（示波器、电源、万用表、信号源）学生机上报数据，学生在线报告编辑提交，仪器数据抓取及示波器测试波形的抓取，查看课件； - 4、★教师机在线远程监控和批量控制仪器具体如下： 示波器： a，每个通道可独立设定，查看/设置 位置、偏转因数、触发类型、触发电平、测量项、波形实时更新， Autoset，等等； b，波形、数据存储； c，可设定教学模式，禁用Autoset，数据自动测量，光标自读等功能； d，可开启或关闭广播模式，以实现系统内仪器的批量设定 信号源： a，每通道可独立设定，查看/设置 波形、频率、幅度、偏置电压； b，打开/关闭 信号输出； c，可对每个通道进行调制控制。 电 源： a，查看/设置 所有参数； b，实时显示电压/电流； c，开启/关闭输出； d，可实现一键实现电源输出通道的串、并联或独立输出。 万用表： a，查看/设置 测量项、量程 b，实时查看测量结果 c，可一键实现电表的双量测功能 - 5、教师机可禁用学生端示波器自动设置, 自动量测, 光标读值功能； - 6、管理功能： a、系统设分别设置学生，老师，管理员角色登录系统，且有不同的权限； b、课程管理，老师可自主进行课程和实验项目的增减和编辑。教师可进行讲义、教案、课件、等的编辑与上传； - 7、成绩管理，学生做完实验，可生成PDF文档的实验报告，教师可查看和批改实验报告生成实验成绩； - 8、实验室资产的管理，可自动读取设备型号、序列号，采购时间，保修期限，资产编号等产品信息； - 9、★教师端可提供课程摘要／行事历新增，修改，删除等功能，教师机批改报告，线上评分，可统计报告、作业、测试等的提交情况；教师在系统内科对学生预留作业、设置预习测试或课程考核测试；学生登录系统后可查看教师讲义、课程教学计划等内容资产管理，可自动读取设备的型号、序列号等产品信息； - 10、可完成人员管理，学生修课管理； - 11、性能： - a、示波器图形刷新率0.5s/帧 - b、指令响应时间<0.5s - C、学生机与教师机数据保持同步，误差<0.5s - 12、稳定性要求： - a、软件连续运行24小时无问题； - b、软件重启后能正常运行； - c、学生机与教师机数据保持同步，误差<500ms。 | 1套 |

（二）投标人须提供优质的培训服务，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，帮助学校顺利实施该项目，使校方人员熟悉运用，提高业务能力和专业技术水平。

（三）服务要求：

3.1 中标方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

3.2 采购方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，招标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.3 如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。

3.4 在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.5上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（四）其他要求：

新设备的采购、安装调试、人员培训、后续维修服务等全部由中标人完成，投标人投标报价包括项目所有设备（材料）的采购、运输、施工、安装调试、人员培训至验收合格的一切费用。

（五）有关说明：

5.1投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

5.2投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

5.3完工期：供方于合同生效之日起7个工作日内至需方指定地点施工,并在自施工入场30天内完成设备运输（含上、下力）、安装调试等，所有费用由供方承担。安装调试完毕后需方用户负责试用并签收。